別表１（補強コンクリートブロック塀の点検表）（第３条関係）

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| （１）高さ | 2.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| （２）壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で15ｃｍ以上又は高さ２ｍ以下で10ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| （３）鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径９ｍｍ以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
|  | 壁内に径９ｍｍ以上の鉄筋が縦横８０ｃｍ以内の間隔で入っている | はい | いいえ |
| （４）控壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | 長さ3.4ｍ以内ごとに、径９ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
| （５）基礎 | 丈が35ｃｍ以上で根入れ深さが30ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| （６）傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は１ｍｍ以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| （７）ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| （８）その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ８項目のうち１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |  |  |
| 補助金対象確認 |  |  |  |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | 0.6ｍを超えるもの | はい | いいえ |

※鉄筋が入っていない場合は、別表２（組積造の塀の点検表）を使用

別表２（組積造の塀の点検表）（第３条関係）

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| （１）高さ | 1.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| （２）壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
| （３）控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
| （４）基礎 | 根入れ深さが20ｃｍ以上ある | はい | いいえ |
| （５）傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は１ｍｍ以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| （６）ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| （７）その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ７項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です |  |  |
| 補助金対象確認 |  |  |  |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
| 高さ確認 | 0.6ｍを超えるもの | はい | いいえ |